【０００１】

本発明は、施工面が長大な垂直状の外壁面、水平状の陸屋根面、傾斜状の屋根等の施工において、支持材を、適宜長さに加工して好適に利用することができる支持材の接続構造に関する。

【背景技術】

【０００２】

従来、屋根構造の梁の端部を直線的に連結する構造としては、例えば特許文献１～３に示される構造が知られている。

特許文献１には、Ｉ形鋼の上フランジ上にて、突き合わせ状に配設したＣ型鋼に跨がるようにＺ型鋼を固定することで、二つのＣ型鋼を直線状に連結した構造が記載されている。

特許文献２には、Ｉ形鋼の上フランジ上にて、突き合わせ状に配設した構造部材（アングル材）に跨がるように接合部材として角柱材やＣ形鋼を固定する構造が記載されている。

特許文献３には、突き合わせ状に配設したＣ型鋼（支持桁材）に跨がるように、そのウェブ部の内側にジョイント板（アングル材）を配設した構造が記載されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００３】

【特許文献１】特開２０２２－１０２４３７号公報

【特許文献２】特開２０１７－０１４７３１号公報

【特許文献３】特開平０８－２１８５４７号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【０００４】

しかしながら、前記特許文献１，２の構造では、Ｉ形鋼（梁）上での接合のため、構造材を梁間の長さに合わせる（及び倍数）必要があり、製造上、運搬上の制限を受けるものであった。

また、前記特許文献３の構造では、一方の端部を加工するため、製造コスト、また現場での加工（切断）等に制限を受けていた。さらに、予め所定の長さで製造するため製造コストが上昇していた。また、現場で切断する場合、端材は再利用が難しく、コスト上昇を招いていた。